遊艇監理與安全管理手冊

中華民國105年3月

壹、遊艇基本介紹一覽表

表一、遊艇基本說明

| 項目 | 遊艇 |
| --- | --- |
| 定義 | 指專供娛樂，不以從事客、貨運送或漁業為目的，以機械為主動力或輔助動力之船舶。 |
| 管理規定 | - 自用遊艇：指專供船舶所有人自用或無償借予他人從事娛樂活動之遊艇。 - 非自用遊艇：指整船出租或以俱樂部型態從事娛樂活動之遊艇。 |
| 適用法規 | 船舶法、船舶登記法、遊艇管理規則 |
| 證書 | 遊艇證書、船舶登記證書(總噸位20以上遊艇) |
| 適航水域 | 國內水域及國際水域 |
| 船舶救生及安全設備 | 以全長區分，詳表七遊艇設備基準表。 |
| 保險 | 遊艇所有人應投保責任保險，遊艇乘員每一個人身體傷亡最低保險金額不得低於200萬元。未投保者，不得出港。 |
| 違規載客 罰責 | 遊艇有載客行為者，由航政機關處遊艇所有人或遊艇駕駛1萬5千元以上15萬元以下罰鍰，並命其禁止航行及限期改善；改善完成後，始得放行。 |

表二、自國外輸入遊艇年限表

| 船殼材質 | 遊艇種類 | 遊艇型式 | 允許輸入年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃纖維強化塑膠 | 自用遊艇 | 動力遊艇 | 25 |
|  |  | 動力帆船 | 34 |
|  | 非自用遊艇 | 動力遊艇 | 10 |
|  |  | 動力帆船 | 18 |
| 非玻璃纖維強化塑膠 | 自用遊艇 非自用遊艇 | 動力遊艇 動力帆船 | 25 |

表三、遊艇檢查週期表

| 種 類 說 明 |  |  | 非自用 遊艇 | 自用遊艇 |  |  |  | 推進動力未滿12瓩之遊艇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 細項 |  |  | 全長24公尺以上 | 全長未滿24公尺且乘員人數12人以上 |  | 全長未滿24公尺且乘員人數未滿12人 |  |
| 檢 查 | 特 別 檢 查 | 建造中特檢 | --- | --- |  |  | --- | --- |
|  |  | 第一次特檢 | V | V |  |  | V | V |
|  |  | 每5年特檢 | V (含入塢、上架) | V (含入塢、上架) | --- |  | --- | --- |
|  | 定 期 檢 查 | 船齡未滿12年 | V（2.5年1次，含入塢、上架) | V（2.5年1次） |  |  | --- | --- |
|  |  | 船齡12年以上 | - 每年檢查1次。 - 非自用遊艇應於每2年施行入塢、上架檢查，如與下次特別檢查時間僅距1年，得申請展延至下次特別檢查合併辦理。 - 全長未滿24公尺之自用遊艇，應於每屆滿5年前後3個月內施行入塢、上架檢查。 |  |  |  |  |  |
|  | 臨時檢查（海難事故、設備損壞或適航性疑義） |  | V | V |  | V |  | V |
|  | 年度自主檢查（最少一年1次） |  | --- | --- |  | V (船齡未滿12年) |  | V |
| 載重線或吃水尺度勘劃 |  |  | - 自用遊艇不須勘劃載重線。 - 非自用遊艇應依船舶載重線勘劃規則勘劃船舶載重線及吃水尺度，但船長未滿24公尺之非自用遊艇，得以最高吃水尺度取代載重線勘劃。 |  |  |  |  |  |

表四、「自用遊艇」自主檢查表

| 船名 |  | 遊艇編號 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有人 |  | 適航水域 |  |  |  |
| 乘員定額 |  | 船長 |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 是 | 否 | 備註 |
| 消耗性檢查 | 主甲板於各艙口蓋關閉下具備良好水密及排水功能 |  | □ | □ |  |
|  | 機艙艙門具清楚禁止進入之標示(機艙有艙門者) |  | □ | □ |  |
|  | 艉軸確認無龜裂、異常磨耗、震動、變形及腐蝕 |  | □ | □ |  |
|  | 氣動及油壓裝置是否有漏油(氣)情形 |  | □ | □ |  |
|  | 機器之運轉是否異常震動、零件缺漏之情形 |  | □ | □ |  |
| 操作功能檢查 | 機艙機械式通風系統功能(汽油機者適用) |  | □ | □ |  |
|  | 良好之倒車能力 |  | □ | □ |  |
|  | 環照燈運作良好 |  | □ | □ |  |
|  | 桅燈運作良好 |  | □ | □ |  |
|  | 左右舷燈運作良好 |  | □ | □ |  |
|  | 艉燈運作良好 |  | □ | □ |  |
|  | 下錨燈運作良好 |  | □ | □ |  |
|  | 號笛運作良好 |  | □ | □ |  |
| 設備數量檢查 | 符合乘員定額以上之救生衣/兒童專用之救生衣 |  | □ | □ | 數量： |
|  | 救生圈（含自燃燈或自動煙號） |  | □ | □ | 數量： |
|  | 救生筏/救生艇 |  | □ | □ | 數 量： 總人數： |
|  | 手持求救橘色煙霧信號 |  | □ | □ | 數量： |
|  | 手持紅光信號 |  | □ | □ | 數量： |
|  | 火箭式降落傘信號 |  | □ | □ | 數量： |
|  | 磁羅經 |  | □ | □ | 數量： |
|  | 特高頻無線電話 |  | □ | □ | 數量： |
|  | 船舶自動識別系統船載臺(AIS)/雷達反射器 |  | □ | □ | 數量： |
|  | 應急指位無線電示標EPIRB |  | □ | □ | 數量： |
|  | 雷達(國際水域等級適用) |  | □ | □ | 數量： |
|  | 全球定位系統(GPS)(國際水域等級適用) |  | □ | □ | 數量： |
|  | 高頻無線電話或衛星電話(國際水域等級適用) |  | □ | □ | 數量： |
|  | 滅火器(應距駕駛位置或艙口二公尺內) |  | □ | □ | 數量： |
|  | 防火毯(設有加熱爐者適用) |  | □ | □ | 數量： |
|  | 消防水桶/消防泵 |  | □ | □ | 數量： |
|  | 錨及其鏈條或繩索 |  | □ | □ | 數量： |
|  | 泌水泵 |  | □ | □ | 數量： |
|  | 球形號標/錐形號標 |  | □ | □ | 數量： |
|  | 號鐘 |  | □ | □ | 數量： |
|  | 醫務箱 |  | □ | □ | 數量： |
| 備註：平時請確實自行檢查，適用自主檢查者，請於檢查基準日每屆滿1年之前1個月內填報完成，併遊艇證書送航政機關備查。 |  |  |  |  |  |
| 檢查人簽章： 檢查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表五、「自用遊艇」檢查項目表

| 遊艇型式 | 特別檢查 | 定期檢查 |
| --- | --- | --- |
| 動力遊艇 (不含全長未滿15公尺之動力帆船) | 1.入塢、上架、上坡或吊岸，以檢查船殼外板艉肋材、舵、推進器、艉軸套及所有之通海裝置包括海水閥體及其附屬裝置等。 2.船舶法第10條所定船名、船籍港名或小船註冊地名、船舶號數或小船編號等各款標誌。免勘劃船舶載重線及吃水尺度。 3.主甲板於各艙口蓋關閉下應具備良好水密及排水功能。 4.艉軸檢查應確認無龜裂、異常磨耗、震動、變形及腐蝕，並檢查其倒車能力，舵承及艉軸承之間隙且應予測記。 5.第一次特別檢查或改裝特別檢查，應進行傾側試驗並具有足夠的穩度。 6.油櫃不得設置於艏尖艙。 7.具汽油櫃之遊艇，汽油櫃與主機或排氣管路應保持250毫米以上之距離或隔熱材質隔離。 8.裝置有汽油機之區域應具備足夠容量之機械式通風系統。 9.主機機艙未設有遙控或自動滅火裝置者，主機機艙與鄰近封閉隔艙間之艙壁、甲板及於其上方之門或開口，應敷設25毫米以上防火棉或同等抗火性能之設計。 10.機器之運轉不得有氣體洩漏、漏油、異常震動、零件缺漏之情形發生。 11.船上設備應符合表七遊艇設備基準表之規定。 12.航行所需之無線電、燈光、音號及航行儀器設備，應檢查其運作功能。 | 1.主甲板於各艙口蓋關閉下應具備良好水密及排水功能。 2.艉軸檢查應確認運轉正常，並檢查其倒車能力。 3.機器之運轉不得有氣體洩漏、漏油、異常震動、零件缺漏之情形發生。 4.裝置有汽油機之區域應檢查其機械式通風系統功能。 5.船上設備應符合表七遊艇設備基準表之規定。 6.航行所需之無線電、燈光、音號及航行儀器設備，應檢查其運作功能。 7.船齡12年以上且全長未滿24公尺者，應於船齡每屆滿5年前後3個月內配合定期檢查施行入塢、上架、上坡或吊岸，以檢查船殼外板艉肋材、舵、推進器、艉軸套及所有之通海裝置，包括海水閥體及其附屬裝置等。 |
| 全長未滿15公尺之動力帆船 | 適用前項第2,3,6,7,8,11,12款。 | 適用前項第1,2,5,6,7款。 |

表六、「非自用遊艇」檢查項目表

| 遊艇型式 | 特別檢查 | 定期檢查 |
| --- | --- | --- |
| 動力遊艇(不含推進動力未滿12瓩，或全長未滿15公尺之動力帆船) | 1.遊艇應施行入塢、上架、上坡或吊岸，以檢查船殼外板艉肋材、舵、推進器、艉軸套及所有之通海裝置包括海水閥體及其附屬裝置等。 2. 船名、船籍港或註冊地名、船舶號數或小船編號及法令所規定之標誌，並應勘劃船舶載重線及吃水尺度。但船長未滿24公尺之載重線勘劃得以最高吃水尺度取代。 3.主甲板於各艙口蓋關閉下應具備良好水密及排水功能。 4.艉軸檢查應確認無龜裂、異常磨耗、震動、變形及腐蝕，並檢查其倒車能力，舵承及艉軸承之間隙並應予測記。 5.第一次特別檢查或改裝特別檢查，應進行傾側試驗並具有足夠的穩度。 6.油櫃不得設置於艏尖艙。 7.具汽油櫃之遊艇，汽油櫃與主機或排氣管路應保持250毫米以上之距離或隔熱材質隔離。 8.機器之運轉不得有氣體洩漏、漏油、異常震動、零件缺漏之情形發生。 9.裝置有汽油機之區域應具備足夠容量之機械式通風系統。 10.全長12公尺以上者，主機機艙應設有遙控或自動滅火裝置。 11.主機機艙與鄰近封閉隔艙間之艙壁、甲板及於其上方之門或開口應敷設25毫米以上防火棉或同等抗火性能之設計。 12.機艙有艙門者，應具防止110公分以下兒童誤入之設計，並具清楚禁止進入之標示。 13.排氣管、消音器及其他產生高溫之機件，應有適當之隔熱保護設施。 14.船上設備應符合表七遊艇設備基準表之規定。 15.航行所需之無線電、燈光、音號及航行儀器設備，應檢查其運作功能。 | 1.遊艇應施行入塢、上架、上坡或吊岸，以檢查船殼外板艉肋材、舵、推進器、艉軸套及所有之通海裝置，包括海水閥體及其附屬裝置等。但船齡在12年以上者，應於船齡每屆滿2年前後3個月內配合定期檢查辦理，如與下次特別檢查時間僅距一年，得申請展延至下次特別檢查合併辦理。 2.艉軸檢查配合入塢、上架、上坡或吊岸辦理，應確認有無龜裂、異常磨耗、震動、變形及腐蝕，並檢查其倒車能力，舵軸承及艉軸承之間隙並應予測記。 3.主甲板於各艙口蓋關閉下應具備良好水密及排水功能。 4.各水密艙壁的完整性。 5.排氣管、消音器及其他產生高溫機件之隔熱保護設施。 6.機艙有艙門者，應具防止110公分以下兒童誤入之設計，並具清楚禁止進入之標示。 7.裝置有汽油機之區域應檢查其機械式通風系統功能。 8.機器之運轉不得有氣體洩漏、漏油、異常震動、零件缺漏之情形發生。 9.船上設備應符合表七遊艇設備基準表之規定。 10.航行所需之無線電、燈光、音號及航行儀器設備，應檢查其運作功能。 |
|  | ※全長24公尺以上之動力遊艇適用之額外規定如下： 16.自設計吃水線艏垂標前端起0.05至0.13全長之位置，應設置上達上甲板之水密防碰艙壁。 17.機艙之前端應設置上達上甲板之水密艙壁。但機艙之前艙壁係位於艉座之下方者，得僅上達艉座地板之下面。 18.應設置浮力艙或水密艙壁，使任一艙區泛水時水線仍在所有可能繼續再泛水開口最低緣之下方，並具50毫米以上之定傾高度。 |  |
| 推進動力未滿12瓩，或全長未滿15公尺之動力帆船 | 適用前項第1,2,3,4,5,6,7,9,14,15款。 | 適用前項第1,3,9,10款。 |

表七、遊艇設備基準表

| 全長 設備項目 |  | 未滿7公尺 | 7以上未滿12公尺 | 12以上未滿24公尺 | 24公尺以上 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 救 生 設 備 | 救生衣 | 每人1件 | 每人1件 | 每人1件 | 每人1件 | 1.救生衣均應附救生燈。 2.乘員為兒童，應使用兒童專用救生衣。 |
|  | 救生圈 | 1個 | 1個 | 2個 | 4個 | 全長24公尺以上遊艇應具備自動煙號1個以上。 |
|  | 自燃燈 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |  |
|  | 救生艇(筏) | --- | --- | --- | 1艘 | 救生艇(筏)之總容量應足敷容載乘員定額。 |
| 消 防 設 備 | 輕便 滅火器 | 1具 | 2具 | 2具 | 4具 | 滅火器放置地點至少一具裝置於機艙艙口2公尺以內，另一具裝置於駕駛座位2公尺以內，滅火藥劑重量不小於2.27公斤。 |
|  | 附繩索之消防水桶 | --- | 1個 | 1個 | --- |  |
|  | 消防泵 | --- | --- | --- | 1具 |  |

表七、遊艇設備基準表(續)

| 全長 設備項目 |  | 未滿7公尺 | 7以上未滿12公尺 | 12以上未滿24公尺 | 24公尺以上 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燈 光 音 號 及 救 難 設 備 | 桅燈 | --- | --- | 1盞 | 1盞 | 1.僅於日間航行者免具備燈號。 2.全長50公尺以上遊艇，另應具備桅燈及環照白燈（錨泊燈）各2盞。 3.全長7公尺以上未滿12公尺者，得使用合併式左右舷燈替代分離式左右舷燈。 4.遊艇屬動力帆船者，燈號配置如下： (1)左右舷燈、艉燈、環照白燈（錨泊燈）各1盞，其中左右舷燈及艉燈得以環照紅燈及環照綠燈各1盞以上紅下綠垂直線放置於桅頂替代，但不得與三色燈同時使用。 (2)全長7公尺以上未滿20公尺者，左右舷燈及艉燈得以三色燈置於桅頂替代。 (3)全長未滿7公尺者，環照白燈得以白色手電筒替代。 (4)得僅具備球形號標1個，但應具備錐形號標1個。 |
|  | 左右舷燈 | --- | 1盞 | 1盞 | 1盞 |  |
|  | 艉燈 | --- | --- | 1盞 | 1盞 |  |
|  | 環照白燈(錨泊燈) | 1盞 | 1盞 | 1盞 | 1盞 |  |
|  | 環照紅燈 | --- | --- | 2盞 | 2盞 |  |
|  | 球形號標 | --- | --- | 3個 | 3個 |  |
|  | 號笛 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |  |
|  | 號鐘 | --- | --- | 20公尺以上應具備1個 | 1個 | 依據國際海上避碰規則公約第33條規定，全長20公尺以上之船舶，應加置號鐘一具。 |
|  | 橘色煙霧信號 | --- | 1支 | 2支 | 3支 | 在港內及可以瞭望之內湖、河川航行者免配置。 |
|  | 手持紅光信號 | --- | 1支 | 2支 | 3支 | 在港內及可以瞭望之內湖、河川航行者免配置。 |
|  | 火箭式降落傘信號 | --- | --- | --- | 3支 | 1.在港內及可以瞭望之內湖、河川航行者免配置。 2.信號昇高高度至少150公尺，星火光度至少一萬燭光，燃燒時間至少30秒。降落速度至多每秒4.5公尺 3.各種信號應在有效期限。 |

表七、遊艇設備基準表(續)

| 全長 設備項目 |  | 未滿7公尺 | 7以上未滿12公尺 | 12以上未滿24公尺 | 24公尺以上 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航行儀器設備 | 磁羅經 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 航行於短程內水航線者免裝。 |
|  | 船舶自動識別系統船載臺 | --- | --- | 1臺 | 1臺 | 全長12公尺以上動力帆船得以雷達反射器取代船舶自動識別系統船載臺。 |
| 無線電設備 | 應急指位無線示標(EPIRB) | --- | --- | --- | 1具 |  |
|  | 特高頻無線電話機 | 1具 | 1具 | 1具 | 1具 | 1.全長24公尺以上遊艇應另具備高頻無線電話或衛星電話一具。 2.航行內水者，得以行動電話取代。 3.全長未滿12公尺之遊艇得以手持特高頻無線電話機取代。 |
| 衛生設備 | 醫務箱 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 箱內酌備急救必要藥品及器材。 |
|  | 廁所 | --- | --- | 1間 | 1間 | 101年8月20日以後新建造之遊艇，其廁所應具有貯存尿糞功能。 |
| 排水設備 | 艙底 泌水泵 | 1具 | 1具 | 2具 | 2具 | 1.得以非主機帶動之電動抽水機替代。 2.未滿7公尺之遊艇，得以水桶或水瓢替代。 3.全長7公尺以上未滿12公尺，容量至少15公升/分鐘，全長12公尺以上未滿24公尺，容量至少30公升/分鐘。 4.全長12公尺以上未滿24公尺之遊艇，其中1具得以手動替代。 |
| 操舵起錨繫船設備 | 錨及其鏈條或繩索 | 1組 | 1組 | 1組 | 2組 |  |
| 其他 | 1.遊艇設有明火加熱爐者應具備防火毯，並置於隨時可以取得之處。 2.適航水域為國際水域者，均應具備足敷容載乘員定額之救生艇(筏)，船舶自動識別系統船載臺、全球定位系統(GPS)、EPIRB及高頻無線電話或衛星電話等設備，全長二十四公尺以上之遊艇應另具備雷達一臺。 |  |  |  |  |  |

表八、遊艇規費表

單位：新臺幣（元）

| 遊艇種類 規費類別 |  | 全長未滿24公尺 | 全長24公尺以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特別檢查費 | 非自用遊艇 | 2,500 | 4,000 |
|  | 自用遊艇 | 1,900 | 3,200 |
| 定期檢查費 | 非自用遊艇 | 1,900 | 3,200 |
|  | 自用遊艇 | 1,500 | 2,500 |
| 臨時檢查費 |  | 1,500 | 2,500 |
| 核發/補發/換發/更正證書費 |  | 500 |  |

貳、遊艇登記與註冊給證適用法令規定

一、中華民國船舶非領有中華民國船舶國籍證書、中華民國臨時船舶國籍證書、遊艇證書或小船執照，不得航行；遊艇應具備遊艇證書。(船舶法第9條及第11條)

二、船名，由船舶所有人自訂，不得與他船船名相同(有關命名原則請逕至MTNet航港單一窗口服務平台查閱)；並應自行認定船籍港或註冊地。(船舶法第12條及第13條、遊艇管理規則第39條)

三、總噸位未滿20之遊艇，其所有人應於特別檢查合格及丈量後滿3個月內，檢附下列各款文件，向航政機關申請註冊：

(一)申請書。

(二)承造船廠出廠證明或遊艇來源證明、船體結構相關圖說及主、輔機來源證明。

(三)一般佈置圖。

(四)驗證文件或檢查紀錄。

(五)丈量紀錄。

(六)投保責任險證明文件。

(七)無線電設備架設許可文件。 (遊艇管理規則第40條第1項)

四、總噸位20以上之遊艇，所有人應於特別檢查合格及丈量後3個月內，檢附第5點第1項各款文件，並依船舶登記法規定，向航政機關辦理登記。(遊艇管理規則第40條第2項)

五、經登記或註冊之遊艇，遇有滅失、報廢、喪失中華民國國籍、失踨滿6個月或沈沒不能打撈修復者，其所有人應自發覺或事實發生之日起4個月內，向航政機關辦理廢止登記或註冊。(船舶法第68條、遊艇管理規則第41條)

六、遊艇證書有遺失、破損或登載事項變更者，遊艇所有人應自發覺或事實發生之日起3個月內，申請補發、換發或變更登記、註冊。前項補發申請，應檢附申請書及切結書或其他有關證明文件，航政機關應公告註銷原證書；換發申請，應檢附申請書及原證書正本繳銷之。遊艇依規定辦理廢止登記或註冊者，其遊艇證書除遺失者外，應辦理繳銷。(遊艇管理規則第44條)

七、遊艇證書有下列情形之一者，遊艇所有人未依限申請廢止登記或註冊及繳銷證書，而無正當理由者，航政機關得逕行註銷遊艇證書並公告之：

(一)依船舶法第68條規定，應繳銷而未依限繳銷，且無正當理由者。

(二)因強制執行行政執行、沒收或沒入，致證書登載遊艇所有人變更，經航政機關通知原所有人於1個月內辦理繳銷，屆期未辦理者。

(三)辦理所有權繼承登記登記後，經航政機關通知原所有人於1個月內辦理繳銷，屆期未辦理者。

(四)辦理所有權移轉登記登記後，經航政機關通知原所有人於1個月內辦理繳銷，屆期未辦理者。(遊艇管理規則第45條第1項)

八、遊艇所有人應投保責任保險，遊艇乘員每一個人身體傷亡最低保險金額不得低於新臺幣200萬元。未投保者，不得出港。(遊艇管理規則第47條)

參、遊艇常見問答集

一、遊艇勘劃載重線之規定為何？

答: 自用遊艇不須勘劃載重線；非自用遊艇應依船舶載重線勘劃規則勘劃船舶載重線及吃水尺度，但船長未滿24公尺之非自用遊艇，得以最高吃水尺度取代載重線勘劃。（遊艇管理規則第9條、船舶載重線勘劃規則第2條、第8條）

二、遊艇乘員計算標準為何？

答:

1.全長未滿24公尺之遊艇，係依據國際標準組織之ISO12217標準計算乘員定額。但動力帆船乘員定額依遊艇管理規則附件五公式計算。

2.全長24公尺以上之遊艇，則係依傾斜試驗結果(船身橫傾不得超過10度)核定乘員定額。(遊艇管理規則第33條)

三、請問非自用遊艇是什麼？是否可以經營客、貨運送業務？

答:

1.非自用遊艇是指整船出租或以俱樂部型態從事娛樂活動之船隻，其不得作為經營客、貨運送業務，或供娛樂以外之用途。但得從事非漁業目的釣魚活動。違規者由航政機關處遊艇所有人或遊艇駕駛新臺幣1萬5千元以上15萬元以下罰鍰，改善完成後，始得放行。（船舶法第3條、第70條第1項、第91條第1項）

2. 遊艇不得從事客、貨運送，故如屬提供不特定遊客進行海洋觀光等行為，應朝經營客船、載客小船或娛樂漁業漁船方向辦理。

四、遊艇監理與安全管理相關法令及資訊如何取得？

答:

1.船舶法、船舶登記法、遊艇管理規則及船舶載重線勘劃規則等相關法令請至全國法規資料庫(網址： http://law.moj.gov.tw/)查詢。

2.遊艇登記與註冊給證作業手冊、申請書表及範本等相關資訊請至交通部航港局全球資訊網 (網址：http://www.motcmpb.gov.tw)查詢。

3.如有其他問題，請電洽交通部航港局詢問：

(1)局本部：(10669)台北市大安區和平東路3段1巷1號，電話：02-8978-2900。

(2)北部航務中心：(20202)基隆市中正區港西街6號4樓，電話：02-8978-3577。

(3)中部航務中心：(43542)臺中市梧棲區臨海路83之3號，電話：04-2369-0711。

(4)南部航務中心：(80441)高雄市鼓山區鼓山一路2號 4樓，電話：07-262-0758。

(5)東部航務中心：(97064)花蓮市港口路15號，電話：03-823-0172。